合肥工业大学

计算机与信息学院

实验报告

课    程：汇编语言程序设计

专业班级：

学    号：

姓    名：

# 实验一  基本汇编程序设计

- 实验目的

- 熟悉DEBUG程序中的命令，学会在DEBUG下调试、运行汇编语言源程序的方法。

- 熟悉在PC机上建立、汇编、连接、调试和运行8086/8088汇编语言程序的过程；

- 熟悉debug调式程序的基本方法；

- 掌握基本汇编语言程序设计方法。

- 实验内容

- 利用DEBUG程序中的“E”命令，将两个多字节数“12345678H”和“FEDCBA98H”分别送入起始地址为DS:0200H和DS:0204H两个单元中；实现将DS:0200H单元和DS:0204H单元中的数据相加，并将运算结果存放在DS:0208H单元中。

- X、Y、Z、V均为字变量，在X、Y、Z、V字单元中存放是16位带符号数，初始值自定义。试编写汇编语言程序完成以下功能：计算表达式值（V–（X*Y+Z-720））/X，将运算结果整数放在SUM1单元，余数放在SUM2单元。

- 实验提示（参考第3章和Debug部分的PPT）：

- 在DOSBOX编译链接成可执行文件后，使用Debug装入内存。

- 使用U命令反汇编代码，并与源文件比对，需要注意数据段名、变量转入内存后的形式。

- 使用D命令，查看数据段中各变量的值。

- 使用G命令，再使用D命令查看各个变量的值。

- BL中的只有一位为0，编写程序测试0所在的位数（从左编号，最左边为第0位），并输出提示信息“The X Bit is 0”（X为0、1、2、3…7），要求使用地址表方法实现。

- 实验提示：从本实验开始，除非需要调试程序，不得再使用Debug方式执行	程序；直接在DosBox下输入可执行程序名运行程序，获取结果。

- 在内存Score缓冲区中存放有100个学生的成绩数据，为无符号字节数。设    计程序完成如下功能：根据用户输入的一个2位十进制数，作为查找对象，在该数组中查找，若找到则显示“Y”，若没找到则显示“N”。

- 实验过程和程序

- assume cs:code, ds:data

- data segment

- x dw 1000     ; X = 1000

- y dw 20       ; Y = 20

- z dw 500      ; Z = 500

- v dw 2000     ; V = 2000

- sum1 dw 0     ; 存储商

- sum2 dw 0     ; 存储余数

- data ends

- code segment

- start:

- mov ax,data

- mov ds,ax

- mov ax,x[0]

- imul y[0]

- mov cx,ax

- mov bx,dx

- mov ax,z[0]

- cwd

- add cx,ax

- adc bx,dx

- sub cx,720

- sbb bx,0

- mov ax,v[0]

- cwd

- sub ax,cx

- sbb dx,bx

- idiv x[0]

- mov sum1[0],ax

- mov sum2[0],dx

- mov ax,4c00h

- int 21h

- code ends

- end start

- assume cs:code, ds:data

- data segment

- string1	db'The $'

- string2	db' Bit is 0 $'

- data ends

- code segment

- start:

- mov ax,data

- mov ds,ax

- mov bl,11111011b

- mov bh,0

- mov dx,offset string1

- mov ah,09h

- int 21h

- mov cl,1

- again:

- shl bl,1

- jnc done

- inc cl

- jmp again

- done:

- add cl,30h

- mov dl,cl

- mov ah,02h

- int 21h

- mov ah,09h

- mov dx,offset string2

- int 21h

- mov ax,4c00h

- int 21h

- code ends

- end start

- assume cs:code, ds:data

- data segment

- score db 4, 48, 21, 89, 54, 66, 94, 87, 14, 93, 40, 92, 61, 5, 15, 23

- db 62, 42, 47, 39, 99, 11, 13, 95, 37, 35, 49, 83, 6, 25, 26, 9

- db 63, 82, 72, 18, 90, 65, 70, 2, 0, 81, 17, 10, 29, 22, 7, 44

- db 85, 36, 51, 33, 38, 57, 52, 67, 56, 86, 53, 71, 58, 41, 80, 97

- db 59, 46, 84, 1, 30, 74, 64, 55, 34, 76, 24, 79, 88, 73, 19, 12

- db 28, 75, 8, 78, 77, 43, 27, 69, 3, 20, 31, 50, 60, 96, 45, 91

- db 16, 68, 32, 98

- prompt db 'Enter a two-digit number: $'

- found_msg db 'Y$'

- not_found db 'N$'

- data ends

- code segment

- start:

- mov ax,data

- mov ds,ax

- ; 显示提示信息

- mov ah,09h

- lea dx,prompt

- int 21h

- ; 输入十位

- mov ah,01h

- int 21h

- sub al,'0'

- mov bl,al

- ; 输入个位

- mov ah, 01h

- int 21h

- sub al,'0'

- mov bh,al

- ; 计算输入的数字（十位 * 10 + 个位）

- mov al,bl

- mov cl,10

- mul cl

- mov bl,bh

- mov bh,0

- add ax,bx

- ; 初始化 si 寄存器为数组起始位置

- lea si,score

- mov cx,64

- find:

- mov al,[si]

- cmp al,ah

- je found

- inc si

- loop find

- ; 如果没有找到，显示 'N'

- mov ah,09h

- lea dx,not_found

- int 21h

- jmp exit

- found:

- ; 找到，显示 "Y"

- mov ah,09h

- lea dx,found_msg

- int 21h

- exit:

- ; 退出程序

- mov ax,4C00h

- int 21h

- code ends

- end start

- 实验结果（包括必要的截图）

- 实验体会

- 这次实验让我学会了如何用debug调试，并且对汇编的语法有了更加深入的掌握，对汇编的常用命令更加熟悉，对通用寄存器、段寄存器、变量有了更加深入的理解，同时也学会了如何写汇编代码。

# 实验二  函数和高级汇编程序设计

- 实验目的

- 掌握函数的编写及通过堆栈传递参数的方法。

- 掌握中断服务子程序的编写。

- 实验内容

- 编写一个子程序计算z=f(x,y)=x/y -x*24+2024（x,y,z有符号数字变量），要求：

- 假设乘法的结果还是16位，除法不考虑余数；

- 输入参数通过堆栈传送，输出参数通过AX传送；

- 主程序调用后，结果需要输出到屏幕上。

- 挂接1CH中断，正计时60秒后退出。要求屏幕上同一个位置显示0-59的秒数。（选做）

- 实验过程和程序

- assume ds:data, cs:code, ss:stack

- stack segment

- db 100h dup(?)

- stack ends

- data segment

- X dw  1   ; X = 1

- Y dw  1   ; Y = 1

- data ends

- code segment

- start:

- mov ax, data

- mov ds, ax

- mov ax, X

- push ax

- mov ax, Y

- push ax

- call evaluate

- add sp, 4

- test ax, 8000h

- jz B

- ; 如果是负数，显示负号

- neg ax

- mov ah, 02h

- mov dl, '-'

- int 21h

- B:	mov bx, 10

- push bx

- C:

- cmp ax, 0

- jz print

- sub dx, dx

- div bx

- add dl, 30h

- push dx

- jmp C

- print:

- pop dx

- cmp dx, 10

- je done

- mov ah, 02h

- int 21h

- jmp print

- done:

- mov ah, 4Ch

- int 21h

- evaluate proc

- push bp

- mov bp, sp

- push bx

- push cx

- push dx

- ; 第一个参数 x (bp+6)

- mov ax, [bp+6]

- mov bx, ax

- ; 第二个参数 y (bp+4)

- mov cx, [bp+4]

- ; x / y (AX / CX)

- xor dx, dx

- idiv cx

- push ax

- ; 计算 x * 24 (BX * 24)

- mov ax, bx

- mov bx, 24

- imul bx

- pop bx

- xchg ax, bx

- sub ax, bx

- ; 加上 2024

- add ax, 2024

- pop dx

- pop cx

- pop bx

- pop bp

- ret

- evaluate endp

- code ends

- end start

- assume cs:code, ds:data, ss:stack

- stack segment stack

- dw 512 dup(?)

- stack ends

- data segment

- oldisr dw ?,?

- counter db 100

- line db 0dh, 0ah, '$'

- isdone db 0

- count db 0

- data ends

- code segment

- start:

- mov ax, data

- mov ds, ax

- mov ax, 0

- mov es, ax

- cli

- mov ax, es:[1ch*4]

- mov oldisr[0], ax

- mov ax, es:[1ch*4+2]

- mov oldisr[2], ax

- mov word ptr es:[1ch*4], offset isr

- mov word ptr es:[1ch*4+2], seg isr

- sti

- again:

- cmp isdone, 60

- jz done

- jnz again

- done:

- mov ax, oldisr[0]

- mov es:[1ch*4], ax

- mov ax, oldisr[2]

- mov es:[1ch*4+2], ax

- mov ah, 4ch

- int 21h

- isr proc far

- push ax

- push bx

- push dx

- sti

- inc count

- cmp count, 1000/55

- jb next

- mov count, 0

- mov ah, 02h

- mov bh, 0

- mov dh, 12

- mov dl, 40

- int 10h

- mov al, isdone

- xor ah, ah

- mov bl, 0ah

- div bl

- mov dh, ah

- mov dl, al

- mov ah, 02h

- add dl, 30h

- int 21h

- mov ah, 02h

- mov dl, dh

- add dl, 30h

- int 21h

- mov ah, 09h

- mov dx, offset line

- int 21h

- inc isdone

- next:

- pushf

- call dword ptr oldisr

- cli

- pop dx

- pop bx

- pop ax

- iret

- isr endp

- code ends

- end start

- 实验结果（包括必要的截图）

我将秒数输出到了屏幕的正中间

- 实验体会

本次实验让我对汇编有了一个更加深入的了解，了解用汇编编写一些复杂程序，同时也体会到汇编编写程序的复杂，对计算机底层有了一个更好的理解，并且了解到汇编编写程序的复杂，尤其是汇编当中中断的使用，我在学习的时候通常将题理解为高级语言中的导入库，调包，汇编中有许多中断我都结合实验自行学习过，比如说输出，并设置输出位置，设置输出文本的颜色等等，都使我对汇编进一步理解。